附件：

企业安全生产隐患检查表

|  | 序 号 |  | 检查 项目 | 检查内容 |  | 检查结果 （√/×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 责任制 | 1.企业按规定层层签订安全生产责任书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.建立了安全组织机构，配备了安全管理人员。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 安全机构设置 | 1.生产组织机构健全，并正常开展工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.按规定配有专（兼职）安全负责人。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 安全教育 | 1.对新职工进行了三级安全教育。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.企业主要负责人必须取得生产经营单位主要负责人安全资格培训合格证书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.企业安全管理人员必须取得生产经营单位安全生产管理人员安全资格培训合格证书。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.特种作业人员持证上岗。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.对中层及中层以上干部进行了安全教育。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.对变换工种，复工等进行了安全教育。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 安全管理 | 1.建立了生产安全检查制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.建立了伤亡事故管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.有职业安全健康教育制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.有特种设备及人员安全管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.有防火危险作业安全管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.有临时电气线,动火审批制度，危险源管理，应急预案等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.有厂内交通管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.有厂内易燃易爆场所的管理制度。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.是否实行了安全生产费用的合理使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.是否为从业人员缴纳保险费等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.新建、改建、扩建项目依法履行“三同时”制度。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 机械设备 | 1.建立机械设备及其各种保护装置使用管理制度，现场设备张贴安全操作规程。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.定期进行机械设备及其各种保护装置的安全检查和维修保养（检查记录）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.对机械设备及其各种保护装置进行班前检查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.操作工是否经培训合格，持证上岗（现场抽查和检查培训考核记录相结合）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.机械设备其运转（转动）部件、传动装置安装是否有防护装置，或采取了其他有效的防护措施。 |  |  |  |
|  | 6 |  | 动力（照明）配电箱（柜、板） | 1.箱（柜、板）符合作业要求，门盖齐全，配线合理，内外整洁，周围无杂物，无积水，无灰尘。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.是否有足够的操作空间，PE可靠。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.各种元件及线路是否接触良好，保护装置齐全，与负荷匹配合理，编号、标识齐全醒目。 |  |  |  |
| 7 |  | 安全用电 |  |  | 1.电气设备、电源线路是否由具有资质电气人员安装、敷设。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.有无任意改动保护装置和保护元件的规格。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.电气装置是否有超负荷运行或带故障使用。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.在使用电设备和电气线路的周围留有足够的安全通道和工作空间。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.使用的电气线路有无足够的绝缘强度、机械强度和导电能力并定期检查和记录。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.移动使用的配电箱(板)是否采用完整的、带保护线的多股铜芯橡胶皮保护套、软电缆或护套软线作电源线，同时不拖地，无接头，有专用的PE线，并装设了漏电保护器。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.临时用电经是否有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.露天使用的用电设备、配电装置是否做到防雨、防雪、防雾和防尘的措施。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上，电线下方既周围不得堆放可燃物资。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 10.机床局部照明及使用的工作灯是否采用安全电压。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 11.使用手持电动工具等移动电气设备，应安装漏电保护器，采用金属外壳的，是否进行保护接地线或接零。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.作业现场用电是否采用“三相五线”制保护方式，是否采取一机、一箱、一闸、一漏保的安全用电措施。 |  |  |
| 8 |  | 职业危害 |  |  | 1.对危害因素有无监测建档、并采取了防护措施、配备防护用具。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.定期对防护设备、设施进行检查，并建立相关的管理制度。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.对从业人员是否进行了职业健康知识培训并记录。 |  |  |
| 9 |  | 其他 |  |  |  |  |  |

特种设备安全隐患检查表

| 序 号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查结果 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用登记证 | 特种设备是否依法办理注册登记。 |  |
| 2 | 定期检验 | 1.特种设备安全检验合格证是否有效期内使用。 |  |
|  |  | 2.特种设备安全检验合格标志是否悬挂在设备醒目位置。 |  |
| 3 | 安全管理制度 | 1.有设备操作规程和安全技术规范。 |  |
|  |  | 2.制定特种设备日常安全检查及维护保养制度。 |  |
|  |  | 3.制定特种设备安全使用教育培训制度。 |  |
|  |  | 4.建立特种设备事故处理及应急救援制度。 |  |
| 4 | 特种设备安全技术档案 | 1.出厂资料（产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料完整）。 |  |
|  |  | 2.有定期检验和定期自查记录。 |  |
|  |  | 3.日常维护保养是否有检查记录。 |  |
|  |  | 4.有无运行故障和事故记录。 |  |
| 备注：特种设备包括：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机、客运索道、大型游乐设施。 |  |  |  |

危化品企业安全隐患检查表

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 |  | 检查结果（√/×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全许可 | 生产（经营）企业有无危险化学品生产（经营）许可证。 |  |  |  |
| 2 | 应急管理情况 | 建立有专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议，应急救援物资，设备配备齐全；制订应急救援预案并演练且有文字记载。 |  |  |  |
| 3 | 事故处理 | 有无事故管理制度，对发生的事故是否按照“四不放过”的原则处理，并落实事故整改措施。 |  |  |  |
| 4 | 现场管理 | 1.车间、仓库、员工宿舍设置是否符合有关安全生产法律、法规的规定，不存在“三合一”现象。 |  |  |  |
|  |  | 2.车间、仓库、员工宿舍按规定设置安全出口、消防疏散通道畅通，消防器材设施按规定配置齐全。 |  |  |  |
|  |  | 3.消防设施、灭火器材有专人维护、管理。 |  |  |  |
|  |  | 4.生产场所的防雷装置完好，并定期检测。 |  |  |  |
|  |  | 5.易燃易爆化学物品生产、使用场所的电气设备，符合国家电气防爆安全标准。 |  |  |  |
|  |  | 6.在容易发生火灾爆炸的场所，易产生静电的生产设备与装置，是否按规定设置静电导除设施，并定期进行检测。 |  |  |  |
|  |  | 7.从事生产易燃易爆化学物品的人员是否经过专门的安全培训，并持证上岗。 |  |  |  |
|  |  | 9.危险化学物品的储存是否有专用仓库或其它储存设施。 |  |  |  |
|  |  | 10.化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，是否储存在同一库房内。 |  |  |  |
|  |  | 11.危险性作业场所及设施有醒目的安全警示标志，并且设置了通风、泄压、防爆、阻火、消除静电、自动报警等设施。 |  |  |  |
|  |  | 12.安全装置、厂房布局、建筑结构、电气设备的选用、安装是否符合有关的安全标准。 |  |  |  |
|  |  | 13.企业按规定进行了安全评价。 |  |  |  |
|  |  | 14.设备管线有无跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |  |
|  |  | 15．在禁火区，特别是易燃易爆场所，是否严禁电瓶车、及其他可以产生流动火花的机动车入内。 |  |  |  |
|  |  | 16.加强个人防护，是否按国家标准配备个人防护用品。操作工按规定穿戴好防护用品。 |  |  |  |
|  |  | 17．在使用和存储危险化学品的过程中，危化品是否远离火种、热源，远离易燃、可燃物且工作场所严禁吸烟。 |  |  |  |
|  |  | 18.储存区是否备有泄露应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 5 | 一证两书 | 危险化学品有无出厂合格证书、危险化学品安全技术说明书、危险化学品安全标签。 |  |  |  |
| 备注：“是”“有”用√表示，“否”“无”用×表示。 |  |  |  |  |  |

消防安全隐患检查表

| 序号 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 检查结果 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全台帐 | 1．是否建立了本单位消防安全重点区域的防火档案，对防火档案是否及时进行补充和完善。 |  |
|  |  | 2．对消防设施是否做到定期检查、维护保养的详细记录。 |  |
|  |  | 3．对疏散预案是否定期修改和演练。 |  |
| 2 | 建筑物消防管理 | 1．单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开业前，是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 |  |
|  |  | 2. 厂房之间的防火间距须符合建筑防火规范的要求。 |  |
|  |  | 3．企业自主管理到位、现场无违章、隐患。 |  |
|  |  | 4．存储易燃易爆化学危险物品及其它重要物资的场所严格落实防火防爆措施。 |  |
| 3 | 防火分隔 | 1．防火分区和防火分隔设施是否符合要求，防火卷帘门下方无障碍物。 |  |
|  |  | 2．厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与其它场所是否采取严格的防火分隔措施。 |  |
| 4 | 自动消防设施 | 1．火灾自动报警器功能是否正常。 |  |
|  |  | 2．消防控制室值班人员不少于2人且经培训合格持证上岗。 |  |
|  |  | 3．值班记录和设备检查记录是否完整准确。 |  |
|  |  | 4．值班员是否熟练掌握《消防控制室制度管理及应急程序》。 |  |
|  |  | 5．自动喷水灭火系统末端试水水是否压满足灭火需要，系统反馈信号是否正常。 |  |
| 5 | 消防设施 | 1．室内、外消火栓和水泵接合器是否不被掩埋、圈占、遮挡且标识明显。 |  |
|  |  | 2．室内消火栓箱内配件是否齐全，联动功能是否正常。 |  |
|  |  | 3．灭火器种类和数量。 | 种类 数量 个 |
|  |  | 4．灭火器是否放置在明显和便于取用的地点，且不影响安全疏散。 |  |
| 6 | 安全疏散系统 | 1．疏散指示标志及应急照明灯数量、配型、安装高度是否符合要求。 |  |
|  |  | 2．应急照明灯主、备用电源切换功能是否正常。 |  |
|  |  | 3．封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火门是否向疏散方向开启。 |  |
|  |  | 4．安全出口、疏散通道、楼梯间是否保持畅通，未锁闭，且无任何物品堆放。 |  |
|  |  | 5．消防车道、安全疏散通道、安全出口布置是否合理、通畅。 |  |